RAVEN

PicoRV32 Full-Chip Implementation

LibreLane + IHP Open PDK ihp-sg13g2

คู่มือเชิงปฏิบัติและชุดโค้ดพร้อมรัน
Digital full-chip baseline • 100 MHz target • 4 KiB IHP SRAM

Revision 1.0 | 24 August 2026

คู่มือนี้เป็นแพ็กเกจอ้างอิงสำหรับนำระบบดิจิทัลของ Raven/PicoSoC/PicoRV32 มาทำ full-chip RTL-to-GDSII ด้วย LibreLane และ IHP SG13G2 PDK โดยเตรียม RTL, I/O pad ring, SRAM macro, PDN, constraints, firmware, testbench และสคริปต์รวบรวม หลักฐานครบใน repository เดียว

สถานะของแพ็กเกจ: digital full-chip implementation baseline สำหรับการศึกษา,

การทำ PPA exploration และการต่อยอด mixed-signal integration ไม่ใช่ drop-in

replacement สำหรับ GDS เดิมของ Raven ที่ผลิตด้วย X-Fab XH018

# 1. ขอบเขตและหลักการ port

Raven ต้นฉบับมี PicoRV32, SRAM 1024×32, UART, GPIO 16 ช่อง, SPI flash, configuration SPI และวงจรอนาล็อก ได้แก่ ADC, DAC, comparator, PLL/oscillator, bandgap และ temperature alarm วงจรอนาล็อกเหล่านั้นเป็น process-specific IP ของ X-Fab จึงไม่สามารถนำ netlist/layout มาใช้กับ IHP SG13G2 ได้โดยตรง

แพ็กเกจนี้คงส่วนที่สังเคราะห์ได้และ memory map ของ Raven ไว้ดังนี้

PicoRV32 แบบ RV32IMC พร้อม interrupt

execute-in-place จาก external SPI/QSPI flash ที่ address 0x0010_0000

IHP SRAM macro RM_IHPSG13_1P_1024x32_c2_bm_bist ขนาด 4 KiB

UART ที่ 0x0200_0004 และ 0x0200_0008

GPIO 16 บิตและ configuration registers ที่ 0x0300_0000

standalone configuration SPI และ Raven identification registers

analog pad placeholders 8 ขาและ register-level analog control interface

อินพุต status/data ของ analog blocks ถูก tie เป็นค่าปลอดภัยใน baseline นี้ ก่อน tapeout ต้องแทนด้วย IHP analog IP/verified custom macros, ทำ LVS/PEX และ mixed-signal verification ใหม่

# 2. แหล่งอ้างอิงและเวอร์ชัน

Raven upstream: <https://github.com/efabless/raven-picorv32>

PicoRV32 upstream: <https://github.com/YosysHQ/picorv32>

IHP LibreLane template: <https://github.com/IHP-GmbH/ihp-sg13g2-librelane-template>

IHP Open PDK: <https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK>

LibreLane documentation: <https://librelane.readthedocs.io/>

ไฟล์ใน rtl/upstream/ มาจาก Raven commit 7d38cc0f1366f6b2c157a73c556e95e794bf093c โดยแก้ raven_soc.v เพียงจุดเดียว: เพิ่ม ram_wstrb[3:0] เพื่อรองรับ byte write mask ของ IHP SRAM อย่างถูกต้อง

# 3. สถาปัตยกรรม

Clock หลักเข้าทาง clk_PAD; reset เป็น active-low ที่ rst_n_PAD เป้าหมาย เริ่มต้นคือ 100 MHz (CLOCK_PERIOD=10 ns) และมี target 50 MHz สำหรับ bring-up

# 4. โครงสร้างไฟล์

raven-ihp-sg13g2-fullchip/
├── Makefile
├── README.md
├── flake.nix, flake.lock, shell.nix
├── rtl/
│   ├── chip_top.sv                 # IHP pads + full-chip top
│   ├── raven_chip_core.sv          # Raven digital integration
│   ├── wrappers/raven_sram_1kx32.sv
│   └── upstream/                   # Raven/PicoRV32 sources
├── firmware/
│   ├── main.c, start.S, sections.lds
│   ├── raven_defs.h
│   └── reference_raven_demo.hex    # prebuilt simulation image
├── sim/
│   ├── tb_raven_chip_core.sv
│   ├── spiflash.v
│   └── Makefile
├── librelane/
│   ├── config.yaml
│   ├── chip_top.sdc
│   └── pdn_cfg.tcl
├── ip/bondpad_70x70_novias/
├── scripts/
│   ├── check_project.sh
│   ├── summarize_ppa.py
│   └── collect_evidence.sh
└── docs/

# 5. Pin map

## 5.1 Dedicated pads

| Top-level port | Direction | Function |
| --- | --- | --- |
| clk_PAD | input | 100 MHz core clock |
| rst_n_PAD | input | asynchronous external reset, active low |
| VDD, VSS | power | 1.2 V core supply/ground |
| IOVDD, IOVSS | power | I/O supply/ground per PDK pad specification |

## 5.2 `input_PAD[4:0]`

| Index | Signal | Notes |
| --- | --- | --- |
| 0 | UART_RX | idle high |
| 1 | IRQ | dedicated PicoRV32 interrupt |
| 2 | CFG_SCK | standalone SPI clock; asynchronous to core clock |
| 3 | CFG_SDI | standalone SPI data input |
| 4 | CFG_CSB | standalone SPI chip select, active low |

## 5.3 `output_PAD[4:0]`

| Index | Signal | Notes |
| --- | --- | --- |
| 0 | UART_TX | simpleuart output |
| 1 | TRAP | PicoRV32 trap indication |
| 2 | FLASH_CSB | external boot flash select |
| 3 | FLASH_CLK | external boot flash clock |
| 4 | CFG_SDO | standalone SPI readback; tri-stated when CSB is inactive |

## 5.4 `bidir_PAD[19:0]`

| Range | Signal | Direction control |
| --- | --- | --- |
| [15:0] | GPIO[15:0] | Raven gpio_oeb, converted to IHP active-high OE |
| [16] | FLASH_IO0 | SPI/QSPI controller OE |
| [17] | FLASH_IO1 | SPI/QSPI controller OE |
| [18] | FLASH_IO2 | SPI/QSPI controller OE |
| [19] | FLASH_IO3 | SPI/QSPI controller OE |

analog_PAD[7:0] เป็น placeholder สำหรับ analog macro integration ห้ามอ้างว่า ผ่าน analog signoff จนกว่าจะเชื่อม schematic/layout และทำ LVS/PEX จริง

# 6. Memory map

| Address | Register/region | Function |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000–0x0000_0FFF | SRAM | 4 KiB scratchpad |
| 0x0010_0000… | SPI flash XIP | reset/program address |
| 0x0200_0000 | SPI control | memory-mapped SPI configuration |
| 0x0200_0004 | UART divider | baud-rate divider |
| 0x0200_0008 | UART data | TX/RX data |
| 0x0300_0000 | GPIO data | {gpio_out,gpio_in} |
| 0x0300_0004 | GPIO output enable | active-low Raven semantics |
| 0x0300_0008 | GPIO pull-up | control register |
| 0x0300_000C | GPIO pull-down | control register |
| 0x0300_0010–0x0300_00E8 | mixed-signal controls | retained register interface; stubbed data/status |

รายละเอียดชื่อ register อยู่ใน firmware/raven_defs.h

# 7. เครื่องมือและข้อกำหนด

แนะนำ Ubuntu 22.04/24.04 หรือ WSL2, Nix, LibreLane 3.x, Ciel และ PDK ihp-sg13g2 ต้องมี view ของ standard cells, I/O pads และ SRAM macro ครบ

เครื่องมือเสริม:

Icarus Verilog สำหรับ RTL simulation

RISC-V GCC ที่รองรับ rv32imc/ilp32 สำหรับ build firmware

GTKWave สำหรับดู waveform

KLayout และ OpenROAD GUI ซึ่งมากับ environment ของ LibreLane

# 8. Quick start

cd raven-ihp-sg13g2-fullchip
nix-shell
make setup
make check
make sim
make flow-50mhz
make flow
make ppa
make evidence

หากมี PDK อยู่ภายนอก project:

export PDK_ROOT=$HOME/eda/IHP-Open-PDK
make check
make flow

# 9. Step-by-step full-chip flow

## Step 0 — ตรวจ environment

nix-shell
librelane --version
ciel --version
openroad -version
klayout -v

LibreLane configuration ใช้ YAML schema meta.version: 3 และ flow: Chip จึงไม่ควรแปลงกลับเป็น legacy OpenLane Tcl configuration

## Step 1 — ติดตั้ง/เปิดใช้ PDK

make setup

Makefile pin PDK revision เดียวกับ IHP full-chip template เพื่อให้ชื่อ LEF/GDS, Liberty corner และ SRAM view ตรงกับ config.yaml ตรวจด้วย:

ls "$PDK_ROOT/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_sram"/{lef,gds,lib,verilog}
make check

ผลที่ถูกต้องต้องลงท้ายด้วย:

PASS: project sources and required IHP SRAM views are present

## Step 2 — ตรวจ RTL และ hierarchy

Top hierarchy ที่ flow ต้องเห็นคือ:

chip_top
└── u_core : raven_chip_core
    ├── u_soc : raven_soc
    │   └── cpu : picorv32
    ├── u_cfg_spi : raven_spi
    └── u_sram : raven_sram_1kx32
        └── u_sram : RM_IHPSG13_1P_1024x32_c2_bm_bist

ชื่อ macro instance ใน config.yaml, PDN_MACRO_CONNECTIONS และ pdn_cfg.tcl ต้องตรงกันทุกตัวอักษรคือ u_core.u_sram.u_sram

## Step 3 — RTL simulation

make sim
gtkwave sim/raven_core.vcd

Testbench ใช้ behavioral SRAM wrapper และ SPI flash model จาก Raven upstream พร้อม reference_raven_demo.hex จึงรัน smoke test ได้โดยไม่ต้อง compile firmware ใหม่ สัญญาณสำคัญ:

output_out[2]: flash chip-select

output_out[3]: flash clock

bidir_bus[19:16]: QSPI data

bidir_bus[15:0]: GPIO

output_out[0]: UART TX

output_out[1]: trap

## Step 4 — Build firmware ตัวอย่าง

กำหนด toolchain prefix ตามระบบ เช่น:

make firmware RISCV_PREFIX=/opt/riscv32i/bin/riscv32-unknown-elf-

หรือเมื่อ toolchain อยู่ใน PATH:

make firmware RISCV_PREFIX=riscv32-unknown-elf-

firmware ถูก link ที่ 0x0010_0000 เพื่อให้ตรงกับ PROGADDR_RESET ใน raven_soc.v คำสั่ง objcopy -O verilog สร้าง image สำหรับ SPI flash model

## Step 5 — Elaboration และ synthesis

เริ่มรันถึง synthesis เพื่อตรวจ unresolved modules:

librelane --pdk ihp-sg13g2 \
  --pdk-root "$PDK_ROOT" --manual-pdk \
  --run-tag synth01 --to Yosys.Synthesis \
  librelane/config.yaml

ตรวจ log ว่ามี PicoRV32, register file, UART, SPI และ macro SRAM หนึ่งตัว ห้ามมี:

module not found

unmapped $mem สำหรับ scratchpad หลัก

macro u_core.u_sram.u_sram หายจาก hierarchy

combinational loop หรือ inferred latch ใหม่จาก wrapper

## Step 6 — Floorplan และ pad ring

librelane --pdk ihp-sg13g2 \
  --pdk-root "$PDK_ROOT" --manual-pdk \
  --run-tag fp01 --to OpenROAD.Floorplan \
  librelane/config.yaml

Baseline ใช้ die 3200 × 3200 µm, core 2340 × 2340 µm และ pad 48 ตัว ตำแหน่ง pad แบ่งสี่ด้านเพื่อให้ GPIO/QSPI อยู่ใกล้กลุ่ม routing ที่เกี่ยวข้อง SRAM ขนาดประมาณ 416.64 × 336.46 µm วางกลาง core ที่ (1390,1400)

ตรวจใน OpenROAD:

make gui

เกณฑ์ผ่าน:

pad ทุกตัวอยู่บน die boundary และไม่ overlap

bondpad ตรงกับ I/O pad

SRAM อยู่ใน core, ไม่ชน ring/halo

instance name ตรงกับ macro placement constraint

## Step 7 — Power planning

ระบบมี core domain VDD/VSS และ I/O domain IOVDD/IOVSS pad cells เชื่อม power pins แบบ explicit ส่วน standard-cell grid และ SRAM grid สร้างใน pdn_cfg.tcl

SRAM มี power groups VDD!, VSS!, VDDARRAY!, VSS! ซึ่ง map เข้ากับ top-level VDD/VSS ผ่าน PDN_MACRO_CONNECTIONS

ตรวจ log หลัง PDN:

rg -n "PDN-0110|PSM-0025|No via inserted|Grid check" librelane/runs/<RUN_TAG>

PSM-0025 หรือ disconnected power grid เป็น failure; PDN-0110 ต้องตรวจ พิกัดจริงและจำนวน ไม่ควรละเลยหากเกิดซ้ำบน macro supply pins

## Step 8 — Placement

เริ่ม bring-up ที่ 50 MHz ก่อน:

make flow-50mhz RUN_TAG=raven_bringup

หาก congestion สูง:

ลด PL_TARGET_DENSITY_PCT จาก 38 เป็น 32–35

เพิ่ม core area โดยคง pad clearance

ตรวจ high-fanout reset/OE nets

ห้ามย้าย SRAM โดยไม่แก้ config.yaml และ PDN macro grid พร้อมกัน

## Step 9 — Clock tree synthesis

Clock ถูกสร้างบน internal pad pin clk_pad/p2c ไม่ใช่บน package port โดยตรง เพื่อให้ insertion delay หลัง input pad ถูกนับอย่างสอดคล้อง

ตรวจ:

skew และ insertion delay

setup/hold WNS หลัง CTS

clock transition/capacitance

buffer fanout และ congestion รอบ SRAM

Standalone CFG SPI ใช้ input_PAD[2] เป็นอีก clock domain และถูกตัด CDC timing กับ core clock ใน SDC การใช้งานจริงควรกำหนด set_max_delay/SPI timing เพิ่มตาม board specification

## Step 10 — Global/detailed routing

เป้าหมายคือไม่มี unrouted nets และไม่มี antenna violation หลัง repair:

rg -n "unrouted|GRT-|DRT-|antenna|violation" librelane/runs/<RUN_TAG>

หากพบ GRT-0042 invalid routing layer ให้ตรวจว่ากำหนดชื่อชั้นโลหะตาม IHP (Metal1...Metal5, TopMetal1, TopMetal2) และไม่ใช้ชื่อ met5 แบบ SKY130

## Step 11 — Timing signoff

เป้าหมายหลัก:

| Check | Acceptance |
| --- | --- |
| Setup WNS | >= 0 ns ทุก signoff corner |
| Setup TNS | 0 ns |
| Hold WNS/TNS | >= 0 ns / 0 ns |
| Unconstrained paths | 0 ยกเว้น analog placeholders ที่ประกาศชัดเจน |
| Max transition/cap/fanout | 0 violation |

100 MHz run:

make flow RUN_TAG=raven_100m
make ppa

หาก 100 MHz ไม่ผ่าน ให้เก็บ 50 MHz เป็น functional baseline แล้วทำ timing closure ด้วย sizing, buffering, density/floorplan exploration และ review critical paths โดยไม่ลด clock target แบบเงียบ ๆ

## Step 12 — Physical verification

Full signoff run ต้องเปิด KLayout/Magic DRC, antenna, LVS และ density ตาม flow ปกติ make flow การข้าม DRC ใช้สำหรับ iteration เท่านั้น:

make flow-nodrc RUN_TAG=raven_route_debug

ผลจาก flow-nodrc ห้ามใช้เป็น tapeout evidence และต้องติดป้ายว่า DRC/antenna/density skipped

เกณฑ์ digital physical verification:

KLayout DRC = 0

Magic DRC = 0 หรือ waiver ที่ตรวจและบันทึกครบ

LVS clean

antenna clean

density check clean

illegal overlap = 0

power connectivity clean

## Step 13 — เปิด layout และตรวจด้วยสายตา

make gui
make klayout

ตรวจ die boundary, pad orientation, bondpads, seal ring, SRAM obstruction, power ring continuity, routing congestion, fill density และ pin accessibility

## Step 14 — สรุป PPA และ evidence package

make ppa
make evidence

scripts/summarize_ppa.py เลือก run ล่าสุดและอ่าน metrics ที่พบ ส่วน collect_evidence.sh รวบรวม GDS/LEF/DEF/netlist/SDF/metrics และสร้าง manifest ไว้ใต้ evidence/<RUN_TAG>/

# 10. LibreLane commands ที่ใช้บ่อย

รันช่วงเดียว:

librelane --pdk ihp-sg13g2 --pdk-root "$PDK_ROOT" --manual-pdk \
  --run-tag fp_debug --to OpenROAD.Floorplan librelane/config.yaml

เปลี่ยน clock โดยไม่แก้ไฟล์:

librelane --pdk ihp-sg13g2 --pdk-root "$PDK_ROOT" --manual-pdk \
  --override-config CLOCK_PERIOD=15 --run-tag p66m librelane/config.yaml

เปิด run ล่าสุด:

make gui
make klayout

# 11. Configuration checkpoints

ก่อนรันทุกครั้งควรตรวจความสอดคล้องต่อไปนี้

| Item | Required value |
| --- | --- |
| DESIGN_NAME | chip_top |
| flow | Chip |
| PDK | ihp-sg13g2 |
| main clock | clk_PAD / clk_pad/p2c |
| target period | 10 ns baseline |
| SRAM macro | RM_IHPSG13_1P_1024x32_c2_bm_bist |
| SRAM instance | u_core.u_sram.u_sram |
| power nets | VDD/VSS; pad cells also IOVDD/IOVSS |
| die/core | 3200² / 2340² µm |

# 12. Troubleshooting

## 12.1 `CheckMacroInstances` หา SRAM ไม่พบ

สาเหตุหลักคือ hierarchy ถูก flatten หรือชื่อ instance ใน config ไม่ตรง RTL

rg -n "u_core|u_sram" rtl librelane/config.yaml librelane/pdn_cfg.tcl

ต้องพบ path เดียวกันคือ u_core.u_sram.u_sram และ define USE_IHP_SRAM ต้องอยู่ใน VERILOG_DEFINES

## 12.2 `add_global_connections ... Made 0 connections`

ตรวจว่า pad instance ต่อ .iovdd(IOVDD), .iovss(IOVSS), .vdd(VDD), .vss(VSS) ครบ และ top-level power ports ไม่ถูก conditional compile ออก แพ็กเกจนี้ประกาศ power ports โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

## 12.3 PDK ไม่พบ SRAM Liberty corner

find "$PDK_ROOT/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_sram/lib" \
  -name 'RM_IHPSG13_1P_1024x32*'

ชื่อ macro fast file ใช้ m55C แต่ map กับ PDK fast timing corner key ตาม IHP template หากใช้ PDK revision อื่นต้องเทียบ corner names ใหม่

## 12.4 SDC หา `clk_pad/p2c` ไม่พบ

ตรวจ synthesized hierarchy และชื่อ pin ของ sg13g2_IOPadIn ถ้า tool เปลี่ยน separator ให้เปิด synthesis netlist/ODB แล้วปรับทั้ง CLOCK_NET และ SDC พร้อมกัน

## 12.5 Routing congestion

ลด density เป็น 32–35%

ขยาย core area

ย้าย SRAM ออกจาก hotspot พร้อมแก้ PDN

ตรวจ QSPI/GPIO pad grouping

วิเคราะห์ congestion heatmap ก่อนเพิ่ม routing layers

## 12.6 Timing ไม่ผ่านที่ 100 MHz

เริ่มจากรายงาน critical path แยก reg-to-reg, SRAM-to-reg, reg-to-SRAM และ I/O จากนั้นปรับ floorplan/density/buffering/drive strength ตามสาเหตุ ห้ามเพิ่ม false path ให้ functional path เพื่อทำให้รายงานดูผ่าน

## 12.7 LVS ไม่ผ่านรอบ SRAM

ตรวจ PDN_MACRO_CONNECTIONS, macro GDS/LEF/netlist revision และ power pin names ต้องใช้ view จาก PDK revision เดียวกันทั้งหมด

# 13. Analog integration roadmap

การทำ Raven-equivalent mixed-signal chip บน IHP ต้องดำเนินการเพิ่ม:

เลือก/ออกแบบ ADC, DAC, comparator, oscillator/PLL, POR, bandgap และ sensor

กำหนด analog supply domains, ESD strategy และ guard rings

สร้าง LEF abstract, GDS, CDL/SPICE, Liberty/black-box timing ตามความเหมาะสม

แทน constant ties ใน raven_chip_core.sv ด้วย macro interfaces

floorplan analog macros แยกจาก CPU/clock/QSPI noise sources

ทำ mixed-signal simulation, LVS, PEX, IR/EM และ substrate-noise review

กำหนด pad/bonding/package/board constraints ใหม่

analog pads ที่มีอยู่เป็นเพียงตำแหน่งสำรอง ไม่ใช่การรับรอง performance

# 14. Tapeout readiness checklist

☐ RTL regression และ firmware boot ผ่าน

☐ lint/CDC/RDC review ผ่าน

☐ synthesis ไม่มี unresolved/unmapped functional cells

☐ SRAM macro views และ hierarchy ตรงกัน

☐ pad ring/bondpad/seal ring ผ่าน visual review

☐ power connectivity และ IR/EM ผ่าน

☐ setup/hold/MMMC ผ่านทุก corner

☐ max slew/cap/fanout ผ่าน

☐ detailed routing ไม่มี open/short/unrouted nets

☐ DRC/LVS/antenna/density/XOR ผ่านหรือมี waiver ที่อนุมัติ

☐ gate-level simulation/SDF ตาม signoff policy ผ่าน

☐ GDS/netlist/LEF/SDF/SDC/metrics/checksum ถูกเก็บใน evidence package

☐ analog macros ผ่าน schematic/layout/mixed-signal signoff แยกต่างหาก

☐ package, ESD, latch-up, pin-current และ board interface ได้รับการ review

# 15. สิ่งที่ถือว่า “พร้อมรันทันที”

แพ็กเกจมี source และ automation ครบ แต่การสร้าง GDS ต้องมี LibreLane และ PDK ติดตั้งในเครื่องผู้ใช้ คำสั่งขั้นต่ำหลังเข้า nix-shell คือ:

make setup check
make flow-50mhz RUN_TAG=raven_bringup
make flow RUN_TAG=raven_100m
make ppa evidence

การผ่าน flow บน PDK/tool revision หนึ่งไม่ได้รับประกันผลเหมือนกันทุก revision จึงต้องบันทึก LibreLane, OpenROAD, KLayout, Ciel, PDK commit และ run config ร่วมกับผล signoff ทุกครั้ง

# 16. License and attribution

Raven/PicoRV32-derived filesคงข้อความลิขสิทธิ์เดิมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขใน LICENSE.upstream-raven ไฟล์ integration ใหม่ของแพ็กเกจระบุ Apache-2.0 bondpad และ template-derived assets ให้ตรวจ license ของ IHP template/PDK ก่อน นำไปแจกจ่ายหรือใช้ในงานผลิต